碾米廠環境衛生評核表評分基準

壹、注意事項

- 本評核表適用範圍以「精米加工作業」(含糙米精白及後續包裝等作業場所)為主，但為整體環境衛生考量，為避免精米加工作業受到其他環境之汙染，部分條文仍提及全廠、集塵設備、稻穀乾燥等作業。

- 每一條文均為5分制*(1-5分)，以3分為必要符合之基準。

- 以下每一條文之評分基準之條件盡量以橫軸及縱軸區分，再於縱軸與橫軸列出各條件之所需符合之程度，請依條件及其程度進行評分。

評分基準

(一)、建築與設施

1.1建築物(碾米廠精米加工區)樓板、地面、縫隙保持清潔。

|  | 有裂縫未修補 | 有裂縫但修補平整 | 平滑平整無縫隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持乾淨 | 3 | 4 | 5 |
| 不潔 | 2 | 2 | 2 |
| 不潔且病媒孳生或發霉 | 1 | 1 | 1 |

1.2天花板及牆壁(精米加工區)沒有出現成片剝落、積塵、納垢或長黴情形。

|  | 有剝落破損未修補 | 有剝落破損但修補平整 | 平滑平整無縫隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持乾淨 | 3 | 4 | 5 |
| 天花板或牆壁剝落、積塵、納垢 | 2 | 2 | 2 |
| 蜘蛛網、發黴、病媒 | 1 | 1 | 1 |

1.3精米加工區廠房通風良好，降低粉塵飄揚。

|  | 正常運轉中，目視粉塵飄揚 | 正常運轉中，目視有微量粉塵 | 正常運轉中不揚塵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合工安要求 可吸入性粉塵5mg/m3、總粉塵10 mg/m3 | － | 4 | 5 |
| 通風良好 | － | 3 | 4 |
| 通風不良 | 2 | － | － |
| 粉塵瀰漫 | 1 | － | － |

1.4精米加工區所有原料出入口、倉庫及加工區出入口、門窗設有防鳥網、防蟲網等設施。

|  | 門窗無設置紗網或破損 | 門窗設置紗網且完整 | 門窗設置32目以上防蟲網 | 門窗可完全密閉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作中保持關閉 | － | 3 | 4 | 5 |
| 工作中未保持關閉 | 1 | 2 | 2 | 2 |

1.5稻穀原料、糙米原料、成品倉庫及白米包裝區均應獨立設置並與其他區域隔離；白米包裝區若無法獨立設置，應有粉塵及蟲害控制措施。

|  | 各區域未獨立設置 | 白米包裝區獨立設置，其他區域未完全獨立設置 | 各區域獨立設置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有粉塵及蟲害控制措施，且保持清潔 | 3 | 4 | 5 |
| 有粉塵及蟲害控制措施，但未保持清潔 | 2 | 2 | 2 |
| 無粉塵及蟲害控制措施，且未保持清潔 | 1 | 1 | 1 |

(二)、衛生管理

2.1工作人員於工作前應洗淨雙手。

|  | 無洗手設備 | 洗手設備 | 洗手設備+液體皂 | 洗手設備+液體皂+乾手設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有正確洗手步驟貼圖 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 無正確洗手步驟貼圖 | 1 | 2 | 3 | 4 |

2.2精米加工區工作人員必須穿戴整潔工作衣帽，必要時戴口罩。

|  | 無設置更衣室 | 設置更衣室到廠更換 |
| --- | --- | --- |
| 全廠人員著乾淨工作衣帽 | 4 | 5 |
| 精米廠區著乾淨工作衣帽 | 3 | 4 |
| 無著工作衣帽 | 2 | 2 |
| 坦胸露背或衣服髒汙 | 1 | 1 |

2.3工作中不得抽菸、飲食、嚼檳榔或口香糖或其他污染食品之行為。

|  | 無設置員工休息區，且員工飲食未集中管理 | 無設置員工休息區，但員工飲食集中管理 | 設置員工休息區，且不在作業場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業場所不得飲食 | 2 | 3 | 5 |
| 在作業場所內飲食 | 1 | 2 | 2 |

2.4人員定期接受衛生教育訓練，並留有紀錄。

|  | 無任何衛生教育訓練 | 每年派員參加外部衛生教育訓練(無轉訓) | 每年派員參加外部衛生並轉訓教育訓練 | 全廠人員每年1次衛生教育訓練 | 全廠人員每年2次以上衛生教育訓練 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留存教育訓練紀錄 | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 無教育訓練紀錄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.5精米加工作業場所內部無囤積異物或廢棄物，並留有紀錄。

|  | 廢棄物未定位管理或有異物囤積 | 廢棄物定位管理且無異物囤積 |
| --- | --- | --- |
| 每日清理，有紀錄 | 4 | 5 |
| 保持清潔 | 3 | 4 |
| 未保持清潔 | 1 | 2 |

【定位管理】：是指根據倉庫的建築、設備條件以及商品類別、性質，固定倉庫和貨位儲存商品的一種管理方法。不同類別的商品．物理化學性質相互抵觸的商品分開存放，有利於避免相互間的影響。

2.6廠區四周環境清潔。禽畜、寵物等應加以管制。

|  | 廠內飼養禽畜，無管制 | 廠內飼養禽畜，有管制 | 無飼養禽畜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠區四周環境清潔 | 2 | 3 | 5 |
| 廠區四周環境未保持清潔 | 1 | 2 | 2 |

2.7所有原料出入口、倉庫及加工區出入口、門窗維持清潔。

|  | 精米區+包裝區 | 礱穀+精米區+包裝區 | 全廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出入口、門窗維持清潔 | 3 | 4 | 5 |
| 出入口、門窗未維持清潔 | 2 | 2 | 2 |
| 出入口、門窗未維持清潔且有積穀害蟲 | 1 | 1 | 1 |

2.8米袋(含噸袋)不得直接放置地面，無發生米袋破包情形，有破包應當立即清理。

|  | 米袋(含噸袋)直接放置地面 | 米袋(含噸袋)不直接放置地面 | 米袋(含噸袋)放置棧板上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無破包 | 2 | 4 | 5 |
| 破包立即清理 | 2 | 3 | 4 |
| 有破包 | 1 | 2 | 2 |

2.9成品區定期清潔並應作成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 每週清潔紀錄 | 每日清潔紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持清潔 | 3 | 4 | 5 |
| 未保持清潔，堆放雜物 | 2 | 2 | 2 |
| 未保持清潔，有病媒 | 1 | 1 | 1 |

2.10化學藥劑應設專櫃放置，地點選擇於非加工作業場所，且通風良好區域，應設使用紀錄簿，詳記使用情形。

|  | 無設置化學藥劑專櫃 | 化學藥劑專櫃設置於加工場所 | 化學藥劑專櫃設置於非加工場所 | 化學藥劑專櫃設置於非加工場所，且上鎖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有使用紀錄簿 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 無使用紀錄簿 | 1 | 2 | 2 | 2 |

2.11機油、針車油、潤滑油等機器設備使用之輔助用品應定位管理。

|  | 無專區定位管理 | 有專區定位管理 |
| --- | --- | --- |
| 除保養維修中使用，加工區無擺置機油、針車油、潤滑油等 | 2 | 5 |
| 加工區擺置非保養維修中使用之機油、針車油、潤滑油等 | 1 | 3 |

2.12稻穀乾燥機械設備應定期清理乾淨並作成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每季檢查紀錄 | 每月檢查紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用前後清理 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 未清理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 未清理，有病媒 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(三)、製程及品質管制

3.1加工入料口加蓋並保持清潔，無蜘蛛網、灰塵，留有清潔紀錄。

|  | 入料口無加蓋 | 入料口加蓋 |
| --- | --- | --- |
| 保持清潔，每月清潔紀錄 | － | 5 |
| 保持清潔，有清潔紀錄 | － | 4 |
| 保持清潔 | 2 | 3 |
| 未清理，有病媒 | 1 | － |

3.2礱穀機內部及底層有定期清理及維護，並作成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每月檢查紀錄 | 每2週檢查紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用前後清理 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 未清理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 未清理，有病媒 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.3精米機有定期清理及維護，並作成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每週檢查紀錄 | 每日檢查紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用前後清理 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 未清理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 未清理，有病媒 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.4輸送設備(含斗升機、輸送帶、輸送米管、輸送斜坡)應有防止異物入侵措施，建議採密閉方式，內部定期清潔並做成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每月清潔紀錄 | 每週清潔紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全密閉 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 無法完全密閉，但有防止異物入侵措施 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 無法完全密閉，且無防止異物入侵措施 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 無法完全密閉，且無防止異物入侵措施，且有病媒 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.5包裝機及暫存桶保持乾淨，應有防止異物及昆蟲入侵措施，並作成紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每週清潔紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持密閉及乾淨 | 2 | 4 | 5 |
| 無法完全密閉，但保持乾淨 | 2 | 3 | 4 |
| 無法完全密閉，且有病媒 | 1 | 1 | 1 |

3.6應設有碾米產生的副產品專用貯存區，如米糠收集桶，保持密閉，並不可成為污染源，並留有紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每週清潔紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持密閉及乾淨 | 2 | 4 | 5 |
| 未保持密閉，但保持乾淨 | 2 | 3 | 4 |
| 無法完全密閉，且有病媒 | 1 | 1 | 1 |

3.7機械設備與器具使用前應確認其清潔，使用清洗後應保持清潔。設備器具不得直接置放於地面。

註：此條文的機器設備含零組件、維修保養器具、篩網、噴槍、車縫機、箕斗器具包含清掃器具

|  | 無定位管理 | 部份定位管理 | 有定位管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具無直接置放於地面，保持清潔 | 3 | 4 | 5 |
| 器具無直接置放於地面，但未保持清潔 | 2 | 2 | 2 |
| 器具不潔且直接置放於地面 | 1 | 1 | 1 |

3.8碾米過程中，採取有效措施防止金屬或其他外來雜物等混入食米中。

註：此條文措施含強力磁鐵及或其他有效措施。

|  | 無保持密閉 | 部份保持密閉 | 完全保持密閉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有防止異物混入措施，有效 | 3 | 4 | 5 |
| 有防止異物混入措施，失效 | 2 | 2 | － |
| 無防止異物混入措施 | 1 | 1 | － |

3.9碾米作業後，確實清除地面殘存穀粒、碎米或雜物，並留有清潔紀錄。

|  | 無紀錄或紀錄不完整 | 有紀錄 | 每日清潔紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持乾淨 | 3 | 4 | 5 |
| 地面殘存穀粒等 | 2 | 2 | 2 |
| 地面殘存穀粒等，有病媒 | 1 | 1 | 1 |

3.10集塵設備足夠，能有效吸除礱穀及精米作業場所之粉塵，若有不足可利用工業用吸塵器輔助。

|  | 集塵設備不足 | 集塵設備足夠 |
| --- | --- | --- |
| 有工業用吸塵器，無粉塵堆積 | 3 | 5 |
| 無工業用吸塵器，無粉塵堆積 | 2 | 4 |
| 無工業用吸塵器，有粉塵堆積 | 1 | － |

3.11暫存桶及成品儲存桶保持密閉，透氣孔透氣情形良好，且週遭有防止侵入之設施。

|  | 桶體未保持密閉或透氣孔透氣不良 | 桶體保持密閉並透氣孔透氣 |
| --- | --- | --- |
| 有防止病媒侵入之設施、桶內無冷凝水 | 3 | 5 |
| 有防止病媒侵入之設施、桶內產生冷凝水 | 2 | - |
| 無防止病媒侵入之設施 | 1 | － |

3.12加工區應裝設誘捕蟲害孳生設備，例如燈光誘殺器等，以降低害蟲發生，並留有紀錄。

|  | 無誘捕蟲害孳生設備 | 有誘捕蟲害孳生設備 |
| --- | --- | --- |
| 發揮功能+定期清理+有紀錄 | － | 5 |
| 發揮功能+定期清理 | － | 4 |
| 發揮功能 | － | 3 |
| 無發揮功能 | 1 | 2 |

(四)、成品倉儲管理

4.1成品(不含噸袋包裝)儲藏應保持乾燥清潔，並確實監測溫度及記錄，維護食米品質，避免害蟲孳生。

|  | 無溫度紀錄 | 有溫度紀錄 | 每日溫度紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低溫(18℃以下)貯藏 | 4 | 5 | 5 |
| 25℃以下貯藏 | 3 | 4 | 4 |
| 通風良好，保持乾燥清潔無汙染 | 2 | 3 | 3 |
| 有病媒 | 1 | 1 | 1 |

4.2所有的成品倉庫於進倉前或每年至少一次進行防蟲處理。

|  | 紀錄不完整或無紀錄 | 每年至少一次清潔記錄 | 每年至少一次清潔及部分防蟲處理紀錄 | 清潔及完整防蟲處理之紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清理乾淨 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 不潔 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 有病媒 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.3所有的棧板使用前應先進行清潔，以避免害蟲、黴菌交叉危害，並留有清潔紀錄。

|  | 無紀錄 | 僅有清潔紀錄 | 每2週清潔且有紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清理乾淨 | 3 | 4 | 5 |
| 棧板不潔 | 2 | － | － |
| 棧板不潔且有病媒 | 1 | － | － |

4.4倉儲區周圍保持清潔，無堆積廢棄物或包裝材料，對於廢棄物及包裝材料有適當處理措施避免交叉污染。

|  | 無定位管理 | 部份定位管理 | 定位管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持清潔 | 3 | 4 | 5 |
| 未保持清潔 | 1 | 2 | － |